《化学反应工程》实验课程教学大纲

适用专业：化学工程与工艺、生物工程、制药工程

实验学时：6学时

连续流动搅拌槽反应器停留时间分布的测定

一、实验学时：6学时

二、实验类型：综合

三、实验目的和要求：

1． 了解反应器中物料返混的现象；
2． 掌握停留时间分布的实验测定方法；
3． 掌握脉冲法数据处理的方法；

四、实验所需主要仪器设备：

电导率仪，搅拌槽，高位槽，转子流量计

五、实验方法和主要步骤：

1． 将自来水注入高位槽，待一定的水位后，再将高位槽注入搅拌釜，并调节水准瓶的高度，使釜中的水深为一定高度。流入搅拌釜的水量用转子流量计测定。（一般将理论的平均停留时间设为10－20分钟）
2． 按仪器的操作规程要求，使各仪表处于启动状态，接通电源，调节搅拌的速度为一定值。
3． 待系统处于稳定的操作状态，紧接着将10－20mlKCl溶液（浓度为20％）示踪物质迅速倒入槽中，并记录搅拌釜内溶液的电导率随时间的变化，直至溶液中的电导率基本恒定为止。
4． 重复以上步骤，再在另一套双釜中测一组数据。