《环境化学实验》教学大纲

适用专业：生物工程学院化学工程与工艺系

实验学时：16H

实验一　色度的测定——铂钴比色法

一、实验学时：4学时

二、实验类型：专业

三、实验目的与内容：

1. 掌握天然水的色度测定方法；

2. 掌握各种常规仪器、具塞比色管与pH计的使用方法。

四、实验所需仪器和试剂：

试剂：光学纯水、色度标准储备液、色度标准溶液；

仪器：常用实验室仪器、具塞比色管(50ml)、pH计(精度±0.1pH单位)、容量瓶(250ml)。

五、实验方法和步骤：

- 采集样品并进行预处理；

- 使用具塞比色管进行色度测定；

- 使用pH计测定样品的pH值；

- 记录样品的色度与pH值并进行分析。

实验二　饮用水中氯化物的测定——硝酸银滴定法

一、实验学时：4学时

二、实验类型：专业

三、实验目的与内容：

1. 掌握饮用水中氯化物含量的测定方法；

2. 掌握测定氯化物时排除干扰的方法。

四、实验所需仪器和试剂：

试剂：高锰酸钾、过氧化氢、乙醇、硫酸溶液、氢氧化钠溶液、氢氧化铝悬浮液、氯化钠标准溶液、硝酸银标准溶液、铬酸钾溶液、酚酞指示剂溶液；

仪器：锥形瓶、滴定管、吸管。

五、实验方法和步骤：

1. 采集饮用水样品；

2. 排除饮用水中的干扰；

3. 用滴定法测定饮用水中的氯含量；

4. 与测定氯含量相同的方法作空白实验；

5. 记录结果并进行分析。

实验三　空气中二氧化硫的测定——四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法

一、实验学时：4学时

二、实验类型：专业

三、实验目的与内容：

1. 掌握空气中二氧化硫的采样方法；

2. 学习分光光度计的使用方法；

3. 掌握二氧化硫的分析测定方法。

四、实验所需仪器和试剂：

试剂：0.04mol/L四氯汞钾(TCM)吸收液、2g/L甲醛溶液、6g/L氨基磺酸铵溶液、0.05mol/L碘储备液、0.005mol/L碘溶液、2g/L淀粉指示剂溶液、3.0g/L碘酸钾标准溶液、1.2mol/L盐酸溶液、0.1mol/L硫代硫酸钠溶液、0.01mol/L硫代硫酸钠溶液、二氧化硫标准溶液、0.2%(m/V)盐酸副玫瑰苯胺储备液、3mol/L磷酸溶液、0.016%(m/V)盐酸副玫瑰苯胺溶液；

仪器：一般通用分析仪器、多孔玻板吸收管、大气采样器、具塞比色管、分光光度计。

五、实验方法和步骤：

1. 使用多孔玻板吸收管采集空气中的二氧化硫样本；

2. 绘制标准曲线；

3. 在除去样品中的干扰后测定样品；

4. 记录结果及分析。

实验四　水或土壤中有机磷农药的测定——气相色谱法

一、实验学时：4学时

二、实验类型：专业

三、实验目的与内容：

1. 学习气相色谱仪的使用方法；

2. 掌握标准样品的配制方法；

3. 掌握使用气相色谱仪进行定性与定量测定样品的方法。

四、实验所需仪器和试剂：

试剂：农药标准样品、二氯甲烷、三氯甲烷、丙酮、石油醚、乙酸乙酯、磷酸、氯化胺、氯化钠、无水硫酸钠、助滤剂、凝结剂；

仪器：带氮磷检测器的气相色谱仪、样品瓶、蒸发浓缩器、振荡器、真空泵、玻璃器皿、水浴锅、微量注射器、玻璃棉。

五、实验方法和步骤：

1. 采集用于分析的水样与土样；

2. 预处理采集的水样与土样；

3. 调整与校准气相色谱仪；

4. 制备标准样品；

5. 使用气相色谱仪对样品进行定性与定量测定；

6. 记录定性与定量结果并进行分析。